ZESTAWIENIE STALI

Podkonstrukcja pod panele fotovoltaiczne

| Nr. elementu |  | Wymiary |  |  | Ilość sztuk | Masa 1mb elementu [kg/m] | Masa 1 sztuki elementu [kg] | Masa łączna [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] |  |  |  |  |
| 1.1 | RK 60x60x4 | - | - | 1460 | 25 | 6,90 | 10,07 | 251,85 |
| 2.1 | RK 100x100x4 | - | - | 770 | 23 | 11,90 | 9,16 | 210,75 |
| 2.2 | RK 80x80x4 | - | - | 250 | 18 | 9,41 | 2,35 | 42,35 |
| 2.3 | RK 80x80x4 | - | - | 1600 | 1 | 9,41 | 15,06 | 15,06 |
| 2.4 | RK 80x80x4 | - | - | 1710 | 1 | 9,41 | 16,09 | 16,09 |
| 2.5 | RK 80x80x4 | - | - | 1710 | 1 | 9,41 | 16,09 | 16,09 |
| 2.6 | RK 80x80x4 | - | - | 1460 | 1 | 9,41 | 13,74 | 13,74 |
| 2.7 | RK 80x80x4 | - | - | 1460 | 1 | 9,41 | 13,74 | 13,74 |
| 2.8 | RK 80x80x4 | - | - | 1460 | 1 | 9,41 | 13,74 | 13,74 |
| 2.9 | RK 80x80x4 | - | - | 1460 | 1 | 9,41 | 13,74 | 13,74 |
| 2.10 | RK 60x60x4 | - | - | 1840 | 6 | 6,90 | 12,70 | 76,18 |
|  | RK 80x80x4 |  |  | 1620 | 6 | 9,41 | 15,24 | 91,47 |
|  | RK 80x80x4 |  |  | 1120 | 6 | 9,41 | 10,54 | 63,24 |
| 2.11 | RK 60x60x4 | - | - | 1780 | 4 | 6,90 | 12,28 | 49,13 |
|  | RK 60x60x4 |  |  | 1320 | 4 | 6,90 | 9,11 | 36,43 |
|  | RK 60x60x4 |  |  | 225 | 4 | 6,90 | 1,55 | 6,21 |
|  | RK 60x60x4 |  |  | 1510 | 4 | 6,90 | 10,42 | 41,68 |
| 2.12 | RK 60x60x4 | - | - | 1590 | 18 | 6,90 | 10,97 | 197,48 |
|  | RK 60x60x4 |  |  | 910 | 18 | 6,90 | 6,28 | 113,02 |
|  | RK 60x60x4 |  |  | 1510 | 18 | 6,90 | 10,42 | 187,54 |
| 2.13 | RK 60x60x4 | - | - | 1300 | 1 | 6,90 | 8,97 | 8,97 |
|  | RK 60x60x4 | - | - | 960 | 1 | 6,90 | 6,62 | 6,62 |
|  | RK 60x60x4 | - | - | 1460 | 1 | 6,90 | 10,07 | 10,07 |
| 2.14 | RK 60x60x4 | - | - | 1300 | 17 | 6,90 | 8,97 | 152,49 |
|  | RK 60x60x4 | - | - | 1000 | 17 | 6,90 | 6,90 | 117,30 |
| 2.15 | RK 60x60x4 | - | - | 165 | 2 | 6,90 | 1,14 | 2,28 |
| 2.16 | RK 60x60x4 | - | - | 311 | 2 | 6,90 | 2,15 | 4,29 |
| Razem masa elementów [kg] |  |  |  |  |  |  |  | 462,60 |